FLOTUV / DATENSTANDARD

# Techno-ökonomische
Beschreibung von Lkw-Antrieben

Editierbare Word-Vorlage mit zwei ausgefüllten Beispielen

Diesel · Batterieelektrisch · LNG/Bio-LNG · Wasserstoff

Bezugsraum: Deutschland / europäischer Fahrzeugmarkt
Recherchestand: 20. Oktober 2026 | Geldwerte der Beispiele: netto, EUR 2026

## Zweck und Umfang

Die Vorlage strukturiert Fahrzeugdaten für den Vergleich von Antriebstechnologien und für die strategische Flotten- und operative Tourenplanung. Sie trennt Fahrzeugklasse, Antrieb, Energiebereitstellung, Transportkapazität und Kostenursachen. Dies entspricht dem Bedarf des FloTUV-Projekts nach technischen und infrastrukturellen Daten sowie konsistenten Kosten-, Zeit- und Emissionsparametern [P1].

| Baustein | Inhalt |
| --- | --- |
| Methodik | Datenqualität, Systemgrenze, Kostenformeln und Marktübersicht |
| Kopiervorlage | Vier Seiten für technische Daten, Ökonomie, Lebensdauern und Ergebniskennzahlen |
| Beispiel 1 | Diesel-Sattelzugmaschine: Mercedes-Benz Actros L ProCabin / OM 471 |
| Beispiel 2 | BEV-Sattelzugmaschine: Mercedes-Benz eActros 600 |
| Auswertung | Vergleich, Sensitivitäten, Überführung in Planungsmodelle und Quellen |

## Wissenschaftlicher Nutzungshinweis

Die Beispiele kombinieren belegte Herstellerinformationen mit ausdrücklich als Annahmen gekennzeichneten Rechenwerten. Insbesondere Kaufpreise, Restwerte, Komponentenaustauschkosten, Verbräuche und Wartungssätze sind keine eingeholten Angebote und keine statistisch abgesicherten Marktmittelwerte.

Die berechneten Kostensätze sind ein Referenzjahresvergleich unter 2026-Bedingungen mit annualisierten Investitionen. Sie sind keine achtjährige TCO-Prognose: Energiepreise, Maut und Steuern müssen bei mehrjähriger Anwendung jahresspezifisch fortgeschrieben werden.

Bearbeitung: Seiten mit „KOPIERVORLAGE“ für jeden Fahrzeugtyp duplizieren. Eckige Platzhalter ersetzen. Tabellen und Texte sind ungeschützt editierbar; die Zahlenfelder berechnen sich in Word nicht automatisch.

# 1  Datenerhebung und Kostenmethodik

## 1.1  Systemgrenze und Nachweisstandard

Ein Datensatz bezeichnet eine konkrete Fahrzeugkonfiguration in einem definierten Einsatzprofil, nicht pauschal eine Marke. Fahrzeuganschaffung: Zugmaschine; Kostenvergleich: Zugmaschine einschließlich einheitlich angesetztem Auflieger. Infrastruktur wird separat erfasst und verursachungsgerecht zugeteilt. Gewinne, Umsatzsteuer und nicht spezifizierte Gemeinkosten sind ausgeschlossen. Literatur zu TCO berücksichtigt ebenfalls Anschaffung, Energie, Wartung sowie Maut und Abgaben [Q1].

| Code | Bedeutung und verpflichtende Dokumentation |
| --- | --- |
| H | Hersteller-/Primärangabe: Modellvariante, Dokument, Stand, Seite/Abschnitt, Messbedingungen. |
| L | Literatur-/empirischer Wert: Stichprobe, Bezugsjahr, Region und Systemgrenze. |
| A | Explizite Szenarioannahme: Begründung und Sensitivitätsintervall; keine Marktbehauptung. |
| R | Rechenergebnis: Formel und zugrunde liegende Eingangsgrößen. |
| n. v. / n. a. | Nicht verfügbar / nicht anwendbar. Fehlende Daten niemals stillschweigend mit null belegen. |

## 1.2  Einheitliche Berechnung

Symbole: P Anschaffung, Rₙ Restwert am Nutzungsende, n wirtschaftliche Nutzungsjahre, i Kalkulationszins; L jährliche Fahrzeugkilometer; Hᵥ zugerechnete Fahrzeug-Einsatzstunden; H𝒹 bezahlte Fahrer-/Personalstunden; Q tatsächlich erbrachte Transportleistung in tkm.

A(P,Rₙ,n,i) = [P − Rₙ/(1+i)ⁿ] · i/[1 − (1+i)⁻ⁿ]  [EUR/Jahr]

Bei i = 0: A = (P − Rₙ)/n. Alle Geldgrößen müssen zum gewählten realen oder nominalen Zins passen.

F = Fahrzeug- und Aufliegerannuität + fixe Versicherungen/Steuern/Verwaltung + zugeteilte Infrastrukturfixkosten.

cₖₘ,var = Energieverbrauch je km · Energiepreis + Betriebsstoffe + Wartung/Verschleiß je km + Maut je km.

K = F + L · cₖₘ,var + H𝒹 · c𝒹 + sonstige, nicht bereits enthaltene Ereigniskosten.

cₕ,F = F/Hᵥ;  cₖₘ,voll = K/L;  cₜₖₘ = K/Q;  Q = Σₐ (Nutzlastₐ · Distanzₐ).

Für BEV bei batteriebezogenem Verbrauch: eNetz = eBatterie/ηLaden. Bei Messung am Netzanschlusspunkt sind Ladeverluste bereits enthalten. Bei LNG mit Zünddiesel sind beide Kraftstoffströme getrennt zu erfassen.

## 1.3  Zeitabhängigkeit richtig interpretieren

Kapitalbindung, kalendarische Alterung, Versicherung, Steuer, Telematik und reservierte Infrastrukturkapazität bestehen auch ohne Fahrleistung. F/Hᵥ ist deren kalkulatorischer Verrechnungssatz, kein kurzfristiger Grenzkostensatz einer zusätzlichen Warte- oder Ladestunde. Zeitabhängige Zusatzkosten können hingegen Personal, Parkplatz-/Blockiergebühren oder entgangene Kapazität sein; Opportunitätskosten nur mit explizitem Alternativszenario ansetzen.

Keine Doppelzählung: Entweder jährliche Fixkosten/Fahrzeugaktivierung im Modell ODER deren Stunden-/Kilometerumlage verwenden. Ebenso nicht Anschaffung plus Annuität oder Wartungspauschale plus bereits darin enthaltene Komponentenreserve addieren.

# 2  Antriebstechnologien und Marktbeispiele

Kurze, nicht vollständige Modellliste. „Verfügbar“ bedeutet hier öffentlich dokumentiertes Serienprodukt bzw. kommerzieller Kundeneinsatz in Europa; Lieferzeit, deutsche Typgenehmigung und konkrete Bestellung sind gesondert zu bestätigen. Recherche: 20.10.2026.

| Antrieb | Technische Kurzbeschreibung | Belegte Modellbeispiele / Marktstatus |
| --- | --- | --- |
| Diesel-ICEV | Dieselmotor wandelt chemische Energie in mechanische Arbeit um; Getriebe/Kardanwelle treiben die Achse. Abgasnachbehandlung und AdBlue-Verbrauch separat erfassen. | Mercedes-Benz Actros L ProCabin: aktuelle Dieselbaureihe, Produktionsbeginn der Generation Dezember 2024 [Q2]. Volvo FH Aero Diesel: Herstellerangebot [Q6]. |
| BEV | Traktionsbatterie, Leistungselektronik und Elektromotor(en)/E-Achse; Rekuperation. Ladeverluste und Batteriedegradation beeinflussen Energiebedarf und nutzbare Reichweite. | Mercedes-Benz eActros 600: Serie seit Ende November 2024, Kundenauslieferungen ab Dezember 2024 [Q3]. Volvo FH Aero Electric, einschließlich Extended Range: Produktionsstart der neuen Generation September 2026 [Q7]. |
| LNG / Bio-LNG | Kryogen gespeichertes Methan speist einen Verbrennungsmotor. Fremdzündung und Dual-Fuel-/Zünddieselkonzepte unterscheiden. LNG-Tank, Haltezeit, mögliche Verdampfungsverluste und Methanemissionen dokumentieren. | IVECO S-Way Natural Gas: aktuelles Herstellerprogramm; CNG-/LNG-Ausführung konkret unterscheiden [Q8]. Volvo FH Aero gas-powered: LNG/Bio-LNG-Angebot, Pilotkraftstoff separat erfassen [Q9]. |
| H₂-FCEV | Brennstoffzelle erzeugt Strom aus Wasserstoff; Pufferbatterie, Wechselrichter und Elektromotor treiben das Fahrzeug. Brennstoffzellenstunden, Tankdruck und H₂-Qualität dokumentieren. | Hyundai XCIENT Fuel Cell: kommerzieller Europa-Einsatz; Hersteller berichtet im Februar 2026 über 165 Fahrzeuge in fünf Ländern [Q10]. Markt-/Vertriebskanäle und Konfiguration separat bestätigen. |
| H₂-ICE (gesondert) | Wasserstoff wird im Verbrennungsmotor genutzt, nicht in einer Brennstoffzelle. Kein FCEV; eigener Datensatz mit Abgas-/Wirkungsgradmerkmalen. | Keine pauschale Verfügbarkeitsbehauptung. Modell, Zulassung und Serien-/Pilotstatus vor Aufnahme belegen. |

## Technologiespezifische Pflichtfelder

Diesel: Abgasstufe, CO₂-Mautklasse, AdBlue. BEV: Brutto-/Nettokapazität, SoC-Fenster, SoH-Grenze, Ladeleistung und Ladeprofil. LNG: Tanktyp, nutzbare Kraftstoffmasse, Pilotdiesel, Standverluste. H₂: Brennstoffzelle oder Verbrennung, 350/700 bar bzw. Flüssig-H₂, nutzbare Masse, Stack-Leistung und Tankprüfungen.

Marktstatus ist zeit- und länderspezifisch. Eine Modellfamilie kann mehrere Achs-, Leistungs- und Gewichtskonfigurationen enthalten. Hersteller-Reichweiten sind keine garantierten Einsatzreichweiten.

KOPIERVORLAGE · Seite 1 von 4

# 3  Identifikation und technische Daten

| Feld | Eintrag |
| --- | --- |
| Datensatz-ID / Version / Bearbeitung | [eintragen] |
| Technologie / Modell / Baujahr | [Diesel ¦ BEV ¦ LNG ¦ H₂-FCEV ¦ H₂-ICE] / [eintragen] |
| Achsformel / Aufbau / Fahrzeugklasse | [z. B. 4×2-Sattelzugmaschine, N3] |
| Markt / Preisbasis / Datenstand | [Region, netto/brutto, EUR des Jahres, Recherchetag] |
| Einsatzprofil / Systemgrenze | [Fern-/Regional-/Verteilerverkehr; Zugmaschine/Auflieger/Infrastruktur] |

## 3.1  Technische Kurzbeschreibung

[In 80–150 Wörtern: Energiepfad vom Speicher zum Rad, Hauptkomponenten, Energiespeicherung, Energiebereitstellung, Rekuperation, betriebliche Grenzen und infrastrukturelle Voraussetzungen beschreiben.]

## 3.2  Technische Kenngrößen

| Parameter / Symbol | Einheit | Wert / Bandbreite | Status / Quelle / Bedingung |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtzugmasse / Achslasten | t | [eintragen] | [rechtlich vs. technisch] |
| Leergewicht Zugmaschine / Auflieger | t | [eintragen] | [Ausstattung] |
| Zulässige Nutzlast / Volumen / Stellplätze | t / m³ / Anzahl | [eintragen] | [Kapazitätsgrenzen] |
| Dauer-/Spitzenleistung; Nebenaggregate | kW | [eintragen] | [Leistungsdefinition] |
| Energiespeicher brutto / nutzbar | l / kg / kWh | [eintragen] | [SoC, Temperatur] |
| Verbrauch leer / beladen | Einheit/100 km | [eintragen] | [Netz/Tank/Batterie] |
| Hilfsenergie / Leerlauf | kWh/h; l/h; kg/h | [eintragen] | [Kühlung, Heizung, PTO] |
| Lade-/Tankleistung und -zeit | kW / kg/min; min | [eintragen] | [Fenster, Ø vs. Peak] |
| Einsatzreichweite / Reserve | km / % | [eintragen] | [Beladung, Wetter, Alter] |
| Lade-/Tankanschluss, Zugang | Typ / Zeiten | [eintragen] | [Depot/öffentlich] |
| Verfügbarkeit / Wartung / Ausfall | % / h/Jahr | [eintragen] | [Nicht doppelt in L,H] |

## 3.3  Aktuell verfügbare Modelle

| Hersteller / Modell | Ausführung / Region | Status / Nachweisdatum / Quelle |
| --- | --- | --- |
| [eintragen] | [eintragen] | [Serie / Bestellbarkeit / Pilot; Beleg] |
| [eintragen] | [eintragen] | [eintragen] |
| [optional] | [eintragen] | [eintragen] |

KOPIERVORLAGE · Seite 2 von 4

# 4  Ökonomische Eingangsparameter

Für jede Zeile einen konkreten Basiswert und, soweit möglich, einen niedrigen und hohen Szenariowert angeben. Status H/L/A und Quellen-ID ergänzen; Preisstand, Zahlungszeitpunkt und enthaltene Leistungen dokumentieren.

| Parameter / Symbol | Einheit | Basis [niedrig; hoch] | Status / Quelle / Abgrenzung |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaufpreis Zugmaschine Pᵥ | EUR | [eintragen] | [inkl./exkl. Batterie, Tank, Optionen] |
| Auflieger / Aufbau Pₜ | EUR | [eintragen] | [gemeinsam oder typspezifisch] |
| Förderung / Zuschuss S | EUR | [eintragen] | [Bewilligung / Auszahlung / Auflagen] |
| Leasingalternative | EUR/Monat | [eintragen] | [Sonderzahlung, km, Restwertregel] |
| Wirtschaftliche Nutzungsdauer n | Jahre | [eintragen] | [nicht gleich technische Lebensdauer] |
| Restwert Fahrzeug / Auflieger Rₙ | EUR | [eintragen] | [Endzeitpunkt, Batteriezustand] |
| Kalkulationszins i | %/Jahr | [eintragen] | [real/nominal; Steuersicht] |
| Energiepreis Diesel / LNG / H₂ / Strom | EUR/l; EUR/kg; EUR/kWh | [eintragen] | [Lieferpunkt, Netzentgelte, Abgaben] |
| AdBlue / Pilotkraftstoff / sonstige Medien | EUR/l oder kg | [eintragen] | [Verbrauch zusätzlich erfassen] |
| Lade-/Betankungswirkungsgrad η | Anteil | [eintragen] | [Messgrenze, Verlustvermeidung] |
| Wartung / Reparatur | EUR/km + EUR/Jahr | [eintragen] | [Komponententausch enthalten?] |
| Reifen / Verschleiß | EUR/km | [eintragen] | [Zugmaschine + Auflieger?] |
| Versicherung / Steuer / Prüfungen | EUR/Jahr | [eintragen] | [jeweils getrennt ausweisen] |
| Telematik / Verwaltung / Stellplatz | EUR/Jahr | [eintragen] | [inkrementell vs. Umlage] |
| Mautsatz m; mautpflichtiger Anteil α | EUR/km; Anteil | [eintragen] | [Land, Klasse, Gültigkeit] |
| Personalvollkostensatz c𝒹 | EUR/bezahlter h | [eintragen] | [Lohn, Arbeitgeberanteile, Spesen] |
| Lade-/Park-/Blockiergebühren | EUR/h; EUR/Vorgang | [eintragen] | [freie Frist und Ereignis] |
| Flottenauslastung L / Hᵥ / H𝒹 | km/Jahr; h/Jahr | [eintragen] | [Zeitbasen separat definieren] |
| Leerfahrtanteil ε / Lastfahrtnutzlast q | Anteil; t | [eintragen] | [distanzgewichtet; q ≤ Nutzlast] |
| Transportleistung Q | tkm/Jahr | [eintragen] | [Σ Nutzlast × Distanz; Datenbasis] |

Für einen belastbaren Vergleich bevorzugt Angebote, Wartungsverträge und Telemetrie einsetzen. Kraftstoffpreise netto und zum gleichen Bezugszeitraum erfassen. CO₂-Preisbestandteile in Energie/Maut nicht nochmals pauschal addieren.

KOPIERVORLAGE · Seite 3 von 4

# 5  Teilsysteme und Infrastruktur

## 5.1  Lebensdauern und Ersatzinvestitionen

Zeit-, Laufleistungs- und Betriebsstundengrenzen sind getrennt zu erheben. Bei verbindlichen Grenzwerten gilt die zuerst erreichte Grenze. Auslegungsziel, empirische Lebensdauer, wirtschaftliche Haltedauer und Garantie sind unterschiedliche Größen.

| Teilsystem | Lebensdauer / Kriterium | Tauschkosten / Jahr | Garantie / Nachweis / Kostenbehandlung |
| --- | --- | --- | --- |
| Chassis / Kabine / Auflieger | [Jahre; km] | [EUR; t] | [H/L/A; Quelle] |
| Diesel-/Gasmotor inkl. Peripherie | [Jahre; km; h] | [eintragen] | [im Wartungssatz / separat] |
| Getriebe / E-Achse / Inverter | [Jahre; km; h] | [eintragen] | [eintragen] |
| Abgasnachbehandlung / Dosierung | [Jahre; km] | [eintragen] | [eintragen] |
| Traktionsbatterie / Module | [Jahre; EFC; km; SoH] | [eintragen] | [SoC, Temperatur, Garantie] |
| Brennstoffzellen-Stack / BOP | [Jahre; Betriebsstunden] | [eintragen] | [Leistungsabfall; Quelle] |
| LNG-/H₂-Tank und Ventile | [Jahre; Prüfzyklen] | [eintragen] | [zulässige Lebensdauer belegen] |
| HV-Kühlung / DC-DC / Nebenaggregate | [Jahre; h] | [eintragen] | [eintragen] |

EFC = äquivalente Vollzyklen. Planerischer Jahresdurchsatz Batterie = L · eBatterie; EFC/Jahr = Durchsatz / definierte Referenzkapazität. Dies ersetzt kein Degradationsmodell.

## 5.2  Infrastruktur und Zuteilung

| Infrastrukturparameter | Einheit / Eintrag | Abgrenzung |
| --- | --- | --- |
| Ladegerät / Tankanlage, Netzanschluss, Bau | [EUR je Anlage] | [Liefer-/Installationsumfang; Förderung] |
| Lebensdauer / Restwert / Zins | [Jahre / EUR / %] | [je Komponente separat] |
| Anzahl Fahrzeuge / jährlicher Durchsatz | [Anzahl / kWh oder kg] | [Auslastung und Engpassstunden] |
| Kapazitäts-/Leistungspreis, Wartung | [EUR/kW/Jahr; EUR/Jahr] | [nicht in Energiepreis enthalten?] |
| Zuordnung zum Fahrzeug | [Anteil / Schlüssel] | [belegte Kapazität, Energie oder Zeit] |
| Öffentlicher Energieanteil / Gebühren | [% / EUR] | [Infrastruktur im Tarif enthalten?] |

Bei separaten Erneuerungen: PV = P − S + Σⱼ Cⱼ/(1+i)^tⱼ − Rgesamt/(1+i)ⁿ. Annualisierung mit i/[1−(1+i)⁻ⁿ]. Keine zusätzliche Ersatzannuität, wenn die Kosten bereits durch Wartungsvertrag oder Rückstellung abgedeckt sind.

Separate Komponentenkosten nicht zum kompletten Fahrzeugpreis addieren, wenn diese dort enthalten sind. Der Restwert am Horizont muss verbleibende Komponentenwerte konsistent erfassen.

KOPIERVORLAGE · Seite 4 von 4

# 6  Kostenblatt und Qualitätsprüfung

| Ausgabegröße | Formel / Einheit | Ergebnis / Quelle |
| --- | --- | --- |
| Kapitaldienst Fahrzeug / Auflieger | Aᵥ + Aₜ; EUR/Jahr | [eintragen; R] |
| Infrastrukturfixkosten Fahrzeuganteil | Ainfra + fixe OPEX; EUR/Jahr | [eintragen; R] |
| Sonstige jährliche Fixkosten | Versicherung + Steuer + Verwaltung; EUR/Jahr | [eintragen; R] |
| Summe Fixkosten F | EUR/Jahr | [eintragen] |
| Energie- und Betriebsstoffkosten | Σ Verbrauchₖ × Preisₖ; EUR/km | [eintragen] |
| Wartung / Reifen / Maut | einzeln ausweisen; EUR/km | [eintragen] |
| Variable Distanzkosten cₖₘ,var | EUR/km | [eintragen] |
| Verrechnete Zeitkosten ohne Personal | F/Hᵥ; EUR/Fahrzeug-Einsatzstunde | [eintragen] |
| Personal c𝒹; ggf. Zeitgebühren | EUR/bezahlter h; EUR/h | [eintragen] |
| Jahresgesamtkosten K | F + L·cₖₘ,var + H𝒹·c𝒹 + Extras | [eintragen] |
| Vollkostensatz Kilometer | K/L; EUR/Fahrzeug-km | [eintragen] |
| Vollkostensatz Transportleistung | K/Q; EUR/tkm | [eintragen] |
| Optional: reiner Stunden-Vollkostensatz | K/Hᵥ; EUR/h; alle km-Kosten umgelegt | [eintragen] |
| Sensitivität / Szenarioband | EUR/km, EUR/tkm | [Szenarien und Grenzen] |

## 6.1  Freigabecheck

□ Gleiche Fahrzeugklasse, Einsatzbedingungen und Abgrenzung; tatsächliche Nutzlastrestriktionen geprüft.

□ Preise netto, Bezugsjahr und Region konsistent; Annahmen eindeutig von Messwerten getrennt.

□ Batterie-/Netzverbrauch und Ladeverluste nicht doppelt angesetzt; LNG-Pilotdiesel berücksichtigt.

□ Technische Lebensdauer, Garantie und wirtschaftliche Nutzungsdauer sauber getrennt.

□ Energie-/Infrastrukturpreise und Komponentenreserven ohne Doppelzählung.

□ Leerfahrten im km-Nenner und im tkm-Nenner konsistent; Leerkilometer erzeugen keine tkm.

□ Fahr-, Stand-, Lade-, Service- und bezahlte Personalzeiten abgegrenzt; Überlappungen berücksichtigt.

□ Maut, Förderung und Steuerbefreiung zeitlich gültig; mehrjährige Rechtsänderungen modelliert.

□ Fixkosten-/Stundenumlage nicht als marginale Betriebskosten interpretiert; Quellen geprüft.

Freigabe durch: [Name]  |  Datum: [Datum]  |  Datenlücken / Auflagen: [eintragen]

AUSGEFÜLLTE BEISPIELE · Rechenannahmen

# 7  Gemeinsames Referenzszenario

Beide Beispiele beschreiben Fernverkehr mit 4×2-Zugmaschine und demselben dreiachsigen Standardauflieger. Alle Werte dieser Seite sind A: transparente Setzungen zur Demonstration des Templates, keine erhobenen Marktpreise. Mautregelungen auf den Beispielseiten sind separat belegt.

| Parameter | Diesel | BEV | Einheit / Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugkaufpreis | 120.000 | 300.000 | EUR, Zugmaschine inkl. Antrieb/Energiespeicher |
| Restwert nach 8 Jahren | 20.000 | 45.000 | EUR; keine Förderungen |
| Auflieger / Restwert / Nutzungsdauer | 35.000 / 7.000 / 8 | identisch | EUR / EUR / Jahre |
| Wirtschaftliche Fahrzeugnutzungsdauer / Zins | 8 / 5 | 8 / 5 | Jahre / % real pro Jahr |
| Jährliche Fahrleistung L | 100.000 | 100.000 | km, inkl. Leerfahrt |
| Fahrzeugeinsatzzeit Hᵥ / bezahlte Zeit H𝒹 | 2.000 / 2.000 | 2.000 / 2.000 | h/Jahr; Gleichsetzung nur im Beispiel |
| Einsatztage / km je Einsatztag | 250 / 400 | 250 / 400 | Tage; km/Tag |
| Distanzanteil Lastfahrt / Leerfahrt | 80 / 20 | 80 / 20 | %; identisches Nachfrageprofil |
| Nutzlast auf Lastfahrten / Gesamt-km-Mittel | 20 / 16 | 20 / 16 | t; Mittel = 20 × 0,8 |
| Planerische max. Nutzlast | 24 | 22 | t; A, keine Homologationswerte |
| Erbrachte Transportleistung Q | 1.600.000 | 1.600.000 | tkm/Jahr = 100.000 × 0,8 × 20 |
| Personalvollkosten c𝒹 | 32 | 32 | EUR/h, inkl. Arbeitgeberanteilen |
| Verbrauch im Einsatzmittel | 28 l/100 km | 110 kWh/100 km | Diesel am Tank, BEV batteriebezogen |
| Energiepreis / Ladeeffizienz | 1,40 EUR/l | 0,25 EUR/kWh / 92 % | Strom am Netz; ohne separate infra. Fixkosten |
| AdBlue-Verbrauch / Preis | 1,4 l/100 km / 0,60 | entfällt | l/100 km; EUR/l |
| Wartung/Reparatur; Reifen | 0,100; 0,035 | 0,070; 0,040 | EUR/km; ganzer Zug, ohne Kapital/Infra. |
| Versicherung / Steuer / Verwaltung | 4.000 / 556 / 1.800 | 5.500 / 0 / 1.800 | EUR/Jahr; Steuerwerte A, fallbezogen prüfen |
| Mautpflichtiger Distanzanteil | 80 % | 80 % | BEV aktuell befreit; nicht Anteil der Lastfahrt |

## Operative Plausibilität

Der Quotient L/Hᵥ = 50 km/h ist ein Einsatzzeit-Verhältnis inklusive Stopps, nicht die technische Fahrgeschwindigkeit. Für BEV wird ausreichendes nächtliches Depotladen unterstellt; kein zusätzlicher bezahlter Personalbedarf gegenüber Diesel. Diese Setzung ist bei anderen Tagesfahrleistungen und Ladeplänen zu prüfen.

Konstante Werte in EUR 2026, daher realer Zinssatz. Die Nutzlastannahmen vermeiden im Beispiel zusätzliche Fahrten durch Kapazitätsunterschiede; bei höherem Ladungsgewicht muss das Modell diese Wirkung endogen abbilden.

BEISPIEL 1 · Technischer Steckbrief

# 8  Beispiel 1: Diesel-Fernverkehrs-Lkw

## 8.1  Referenz und Antriebssystem

Referenz: Mercedes-Benz Actros L mit ProCabin und OM-471-Motor, als 4×2-Sattelzugmaschine modelliert. Die aktuelle Generation wird seit Dezember 2024 produziert. Der OM 471 ist ein 12,8-l-Dieselmotor; weitere Motorisierungen werden angeboten [Q2].

Der Verbrennungsmotor liefert mechanische Arbeit über automatisiertes Getriebe und Antriebsachse. Diesel wird im Tank gespeichert; zusätzlich wird AdBlue für die Abgasnachbehandlung benötigt. Die Kostenbeschreibung unterscheidet den Kraftstoffverbrauch vom AdBlue-Verbrauch sowie Antriebs-, Reifen- und Abgasnachbehandlungswartung. Konkrete Tankgröße, Leergewicht und genehmigte Nutzlast müssen für die bestellte Ausführung belegt werden.

| Parameter | Wert / Beschreibung | Status / Beleg |
| --- | --- | --- |
| Baureihe / Markt | Actros L ProCabin; europäischer Fernverkehr | H [Q2] |
| Motor / Hubraum | OM 471, dritte Generation; 12,8 l | H [Q2] |
| Achsformel / Zugmasse im Modell | 4×2; 40 t Gesamtzugmasse | A; Referenzkonfiguration |
| Abgas-/CO₂-Mautklasse im Modell | Euro VI; CO₂-Klasse 1 als Basisszenario | A; tatsächliche CIF/COC-Klasse prüfen |
| Tankvolumen / nutzbarer Anteil | 1.000 l / 90 % | A; kein spezifischer Ausstattungsnachweis |
| Einsatzverbrauch Diesel / AdBlue | 28 / 1,4 l je 100 km | A; gemitteltes Profil |
| Planerische Kraftstoffreichweite | ca. 3.214 km = 900 / 0,28 | R aus A; keine Lenkzeit- oder Tourenzusage |
| Zuladungsgrenze / Lastfahrtmasse | 24 t / 20 t | A; Konfiguration und Achslasten prüfen |
| Depotvoraussetzung | Konventionelle Tankversorgung; keine eigene neue Tankanlage | A; Betankungszeit im Einsatzprofil enthalten |

## 8.2  Kurze Modellliste Diesel

• Mercedes-Benz Actros L ProCabin / OM 471: aktuelles Serienangebot [Q2].
• Volvo FH Aero Diesel: vom Hersteller als Diesel-, Gas- und Elektroplattform angeboten [Q6].

## 8.3  Kostenbesonderheiten

Maut wird als Referenz mit 0,348 EUR je mautpflichtigem km für >18 t, mindestens fünf Achsen, Euro VI und CO₂-Klasse 1 angesetzt [Q11]. Bei 80 % mautpflichtiger Fahrleistung entstehen 0,2784 EUR je Gesamt-km. Eine bessere CO₂-Klasse oder andere Länder verändert diesen Satz; ProCabin ist nicht automatisch Klasse 1.

Kaufpreis 120.000 EUR, Verbrauch und Betriebsstoffkosten sind A. Sie dürfen nicht als Herstellerangaben oder als aktuelles Händlerangebot zitiert werden.

BEISPIEL 1 · Standardisierte Eingangsgrößen

# 9  Beispiel 1: Lebensdauern und Ökonomie

Die folgenden Lebensdauern sind bewusst gesetzte Planungsannahmen A. Es liegen hierfür keine fahrzeugspezifischen Ausfallstatistiken oder verifizierten OEM-Austauschpreise vor. Grenzen sind keine Zusicherung einer wartungsfreien Laufzeit.

| Teilsystem | Technische Planungsgrenze A | Tausch-/Reparaturwert A | Behandlung im Basisfall |
| --- | --- | --- | --- |
| Chassis / Kabine | 12 Jahre oder 1,2 Mio. km | kein Vollersatz im Modell | Fahrzeug wird wirtschaftlich nach 8 Jahren veräußert |
| Dieselmotor | 10 Jahre oder 1,0 Mio. km | 35.000 EUR | Kein geplanter Austausch bis Jahr 8 / 800.000 km |
| Getriebe / Antriebsachse | 10 Jahre oder 1,0 Mio. km | 12.000 EUR | Kein geplanter Austausch im Horizont |
| Abgasnachbehandlung | 6 Jahre oder 600.000 km | 4.000 EUR | Erwartungsreserve bereits in 0,10 EUR/km Wartung enthalten |
| Niedervolt-Starterbatterie | 4 Jahre | 600 EUR | Erwartungsreserve im Wartungssatz |
| Aufliegerstruktur | 12 Jahre oder 1,2 Mio. km | 35.000 EUR Neuwert | Wirtschaftlich 8 Jahre; laufende Reparaturen in Wartung |
| Reifen | Verschleiß laufleistungsabhängig | separate Reifenkostenpauschale | 0,035 EUR/km, Zugmaschine + Auflieger |

## 9.1  Wirtschaftliche Größen

| Größe | Wert | Status / Anmerkung |
| --- | --- | --- |
| Kaufpreis / Restwert / Haltedauer | 120.000 / 20.000 EUR / 8 Jahre | A; Antriebsstrang im Kaufpreis enthalten |
| Auflieger / Restwert / Haltedauer | 35.000 / 7.000 EUR / 8 Jahre | A; gleiche Systemgrenze wie BEV |
| Kapitalannuität Zugmaschine | 16.472,18 EUR/Jahr | R; i = 5 % |
| Kapitalannuität Auflieger | 4.682,21 EUR/Jahr | R; i = 5 % |
| Versicherung / Steuer / Verwaltung | 4.000 / 556 / 1.800 EUR/Jahr | A; keine allgemeingültigen Tarife |
| Zusätzliche eigene Tankinfrastruktur | 0 EUR/Jahr | A; im gekauften Kraftstoffpreis abgegolten |
| Jährliche Fixkosten F | 27.510,39 EUR/Jahr | R; inkl. Auflieger, ohne Personal |
| Fixkosten-Verrechnung F/Hᵥ | 13,76 EUR/h | R; bei 2.000 Einsatzstunden |

## 9.2  Datenlücken vor empirischer Verwendung

Erforderlich sind ein ausstattungsgenaues Fahrzeugangebot, Leergewichts-/COC-Daten, Kraftstoffmessungen im vorgesehenen Einsatzprofil und ein Servicevertrag mit Leistungsumfang. Der Wartungssatz von 0,10 EUR/km ist als umfassende Annahme inklusive erwarteter kleinerer Erneuerungen gesetzt, nicht als aus den Einzelkosten hergeleiteter Schadensprozess.

BEISPIEL 2 · Technischer Steckbrief

# 10  Beispiel 2: Batterieelektrischer Fernverkehrs-Lkw

## 10.1  Referenz und Antriebssystem

Referenz: Mercedes-Benz eActros 600 als 4×2-Sattelzugmaschine. Serienstart war Ende November 2024, erste Kundenauslieferungen erfolgten im Dezember 2024 [Q3]. Drei LFP-Batteriepacks versorgen eine elektrische Antriebsachse mit zwei Elektromotoren und Vierganggetriebe. Rekuperation führt Bremsenergie in die Batterie zurück; Ladegerät, Temperaturmanagement und Leistungselektronik beeinflussen die Systemeffizienz [Q4, Q5].

| Parameter | Wert / Beschreibung | Status / Beleg |
| --- | --- | --- |
| Batteriechemie / Anzahl | LFP; 3 Packs à 207 kWh | H [Q4] |
| Installierte / regulär nutzbare Kapazität | 621 / 600 kWh bei neuer Batterie | H [Q4]; Brutto und netto nicht verwechseln |
| Dauer-/Spitzenleistung | 400 / 600 kW | H [Q4] |
| Technisch mögliche Gesamtzugmasse | 44 t | H [Q4]; nationale Zulässigkeit gesondert |
| Gewicht Zugmaschine | ca. 11,7 t, ausstattungsabhängig | H [Q4]; kein fixer Homologationswert |
| Herstellerreichweite | 500 km unter definierten Testbedingungen | H [Q4]: 40-t-Zug, 20 °C, vorkonditioniert |
| CCS-Laden / Zeitfenster | bis 400 kW; 20–80 % in ca. 60 min | H [Q4]; optimale Bedingungen, kein konstantes 400-kW-Profil |
| MCS-Angabe im Datenblatt | 1.000 kW; 20–80 % ca. 30 min als Ziel-/Simulationswert | H [Q4]; konkrete Bestell-/Softwarefreigabe prüfen |
| Modellverbrauch / Ladeeffizienz | 1,10 kWh/km Batterie; 92 % | A; kein produktspezifischer Testwert |
| Abgerechneter Netzverbrauch | 1,1957 kWh/km bzw. 119,57 kWh/100 km | R = 1,10/0,92 |
| Planungsfenster / Reichweite | 10–90 % SoC; ca. 436 km bei Neuzustand | A/R: 600 × 0,8 / 1,10 |
| Zuladungsgrenze / Lastfahrtmasse | 22 t / 20 t | A; keine genehmigte Produktnutzlast |

## 10.2  Kurze Modellliste BEV

• Mercedes-Benz eActros 600: kommerziell ausgeliefertes Serienfahrzeug [Q3].
• Volvo FH Aero Electric / Extended Range: Serienstart der neuen Generation im September 2026, Kundenauslieferungen begonnen [Q7].

Technische Daten nach dem zugänglichen Hersteller-Produktblatt. Varianten und Ladefreigaben können sich ändern. Für den Kostenfall genügt Depotladen; MCS ist nicht vorausgesetzt. Bei 80 % SoH sinkt die einfache rechnerische Reichweite im gewählten Fenster auf rund 349 km; dann wären Profilanpassung oder Zwischenladung erforderlich.

BEISPIEL 2 · Komponenten und Investitionen

# 11  Beispiel 2: Lebensdauern und Infrastruktur

## 11.1  Lebensdauer ist nicht Garantie

Daimler Truck nennt eine Auslegung auf bis zu 1,2 Mio. km in zehn Betriebsjahren; danach soll der Batterie-SoH noch über 80 % liegen [Q3]. Das ist ein Auslegungsziel, keine zehnjährige Vollgarantie. Das zugängliche britische Produktblatt nennt für HV-Batterien maximal 72 Monate, 720.000 km oder 1.800 Ladezyklen, jeweils die zuerst erreichte Grenze, und definierte Bedingungen bei SoH <80 %. Deutsche Vertragsbedingungen sind separat zu prüfen [Q4].

| Teilsystem | Lebensdauer / Status | Tauschwert A | Behandlung im Basisfall |
| --- | --- | --- | --- |
| Chassis / Kabine | 12 Jahre / 1,2 Mio. km (A) | kein Vollersatz | Wirtschaftliche Haltedauer 8 Jahre |
| Traktionsbatterie | 10 Jahre / 1,2 Mio. km; SoH 80 % als Modellgrenze (A, angelehnt an H [Q3]) | 90.000 EUR komplett | Kein planmäßiger Ersatz in 8 Jahren; Kaufpreis enthält Erstbatterie |
| E-Achse / Motoren / Getriebe | 10 Jahre / 1,2 Mio. km (A) | 25.000 EUR | Kein geplanter Austausch im Horizont |
| Inverter / HV-Nebenaggregate | 10 Jahre (A) | 12.000 EUR | Kein planmäßiger Komplettaustausch |
| Thermomanagement | 8 Jahre (A) | 8.000 EUR | Kleinere Reparaturrisiken in Wartung; kein zusätzlicher Endhorizonttausch |
| DC-Lader / Netzanschlussanteil | 12 Jahre (A) | 25.000 EUR Fahrzeuganteil | Separate Infrastrukturannuität |
| Auflieger | Technisch 12 Jahre; wirtschaftlich 8 (A) | 35.000 EUR Neuwert | Wie Diesel |

## 11.2  Ladeinfrastruktur: transparenter Umlageschlüssel

A: Depotanlage mit 4 Ladepunkten à 100 kW, gesamter Investitionsrahmen 200.000 EUR einschließlich Bau und Netzanschluss, acht zugeordnete Lkw. Je Lkw werden 25.000 EUR Investition, 750 EUR/Jahr fixe Wartung und 1.200 EUR/Jahr Anschluss-/Leistungskosten zugerechnet. Fördermittel und Restwert: null. Aufteilung gleichmäßig bei identischem Nutzungsprofil; öffentliches Laden: null.

R: Infrastrukturannuität = 2.820,64 EUR/Jahr; zuzüglich 1.950 EUR Fixbetrieb = 4.770,64 EUR/Jahr je Lkw. Dieser Betrag ist nicht nochmals im Strompreis von 0,25 EUR/kWh enthalten.

R: 400 km/Tag benötigen rund 478 kWh Netzenergie. Zwei Lkw je Ladepunkt benötigen zusammen rund 957 kWh; zehn Stunden bei 100 kW liefern rechnerisch 1.000 kWh. Dies ist nur eine grobe Energiebilanz mit knapper Reserve. Umparken, Ladeleistungsabfall, Gleichzeitigkeit, Anschlussleistung und Betriebsablauf sind vor Investition zu simulieren.

Der einfache Ansatz impliziert rund 183 Batterie-Vollzyklen pro Jahr (110.000 kWh / 600 kWh), rund 1.467 in acht Jahren. Ohne kalendarische und temperaturabhängige Alterung erlaubt das allein keine Lebensdauerprognose. Alle Austauschpreise sind A und nicht OEM-Angebote.

ERGEBNISSE · Vollkosten und variable Kosten getrennt

# 12  Berechnete Kostensätze im Referenzjahr

Ergebnisse R aus den gekennzeichneten Eingangsannahmen. Netto, EUR 2026; Zugmaschine, Auflieger, Personal und zugeteilte Infrastruktur eingeschlossen. Berechnung intern ungerundet; angezeigte Werte gerundet.

| Kostenkomponente | Diesel | BEV | Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapitalannuität Zugmaschine | 16.472,18 | 41.704,06 | EUR/Jahr |
| Kapitalannuität Auflieger | 4.682,21 | 4.682,21 | EUR/Jahr |
| Versicherung | 4.000,00 | 5.500,00 | EUR/Jahr |
| Kfz-Steuer (A) | 556,00 | 0,00 | EUR/Jahr |
| Verwaltung / Telematik | 1.800,00 | 1.800,00 | EUR/Jahr |
| Infrastruktur inkl. fixer Betriebskosten | 0,00 | 4.770,64 | EUR/Jahr |
| Summe jährliche Fixkosten F | 27.510,39 | 58.456,91 | EUR/Jahr |

| Kilometerabhängige Kosten | Diesel | BEV | Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie inkl. BEV-Ladeverluste | 0,3920 | 0,2989 | EUR/km |
| AdBlue | 0,0084 | 0,0000 | EUR/km |
| Wartung / Reparatur inkl. Auflieger | 0,1000 | 0,0700 | EUR/km |
| Reifen inkl. Auflieger | 0,0350 | 0,0400 | EUR/km |
| Maut, gewichtet mit 80 % Distanzanteil | 0,2784 | 0,0000 | EUR/km |
| Summe variable Kilometerkosten | 0,8138 | 0,4089 | EUR/km |

| Kennzahl | Diesel | BEV | Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
| Jährliche Personalkosten | 64.000,00 | 64.000,00 | EUR/Jahr |
| Gesamtkosten pro Jahr | 172.890,39 | 163.348,21 | EUR/Jahr |
| Fixkosten-Zeitsatz ohne Personal F/Hᵥ | 13,76 | 29,23 | EUR/h |
| Fixkosten-Zeitsatz + Personal¹ | 45,76 | 61,23 | EUR/h |
| Kilometer-Vollkosten K/L | 1,7289 | 1,6335 | EUR/km |
| Transportleistungs-Vollkosten K/Q | 0,1081 | 0,1021 | EUR/tkm |
| Alle Kosten auf Einsatzstunden umgelegt² | 86,45 | 81,67 | EUR/h |

¹ Nur weil Hᵥ = H𝒹 im Beispiel. Bei unterschiedlichen Zeitbasen Personal separat berechnen. Dieser Satz enthält noch keine kilometerabhängigen Kosten. ² Enthält auch diese Kilometerkosten und darf daher nicht zusammen mit ihnen addiert werden.

Kontrolle: Diesel K = 27.510,39 + 100.000 × 0,8138 + 2.000 × 32 = 172.890,39 EUR/Jahr. BEV K = 58.456,91 + 100.000 × 0,408913… + 64.000 = 163.348,21 EUR/Jahr.

BEV-Maut: 0 EUR/km im aktuellen Referenzjahr aufgrund der Befreiung emissionsfreier Fahrzeuge >4,25 t, längstens bis 30.06.2031 [Q12]. Diese Befreiung nicht pauschal über die achtjährige Nutzungsdauer fortschreiben.

# 13  Interpretation und Sensitivitäten

## 13.1  Aussage des Zahlenbeispiels

Unter den gesetzten Annahmen liegt BEV um 9.542,18 EUR/Jahr bzw. 5,52 % unter Diesel. Höhere Kapital- und Infrastrukturkosten werden durch geringere Energie-, Wartungs- und Mautkosten kompensiert. Dies ist ein Szenarioergebnis, keine allgemeine Technologie-Rangfolge.

Der BEV-Strompreis, bei dem beide Varianten bei 100.000 km/Jahr gleich teuer sind, beträgt rund 0,330 EUR/kWh am Netzanschlusspunkt. Er gilt nur bei unveränderten übrigen Parametern, einschließlich Infrastrukturkosten und aktueller Mautbefreiung.

## 13.2  Fahrleistung und Strompreis

Variation: Hᵥ = H𝒹 = L/50, sonst gleiche Fixkosten und Verbrauchssätze; Infrastruktur bleibt unverändert. Bei höheren Fahrleistungen ist die operative Lade-/Fahrplanmachbarkeit separat zu prüfen. Keine Berücksichtigung zusätzlicher Schichten oder altersabhängiger Reparaturen.

| km/Jahr | Strom EUR/kWh | Diesel EUR/km | BEV EUR/km | BEV − Diesel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.000 | 0,15 | 1,912 | 1,904 | -0,009 |
| 60.000 | 0,25 | 1,912 | 2,023 | 0,111 |
| 60.000 | 0,40 | 1,912 | 2,203 | 0,290 |
| 60.000 | 0,60 | 1,912 | 2,442 | 0,529 |
| 100.000 | 0,15 | 1,729 | 1,514 | -0,215 |
| 100.000 | 0,25 | 1,729 | 1,633 | -0,095 |
| 100.000 | 0,40 | 1,729 | 1,813 | 0,084 |
| 100.000 | 0,60 | 1,729 | 2,052 | 0,323 |
| 140.000 | 0,15 | 1,650 | 1,347 | -0,303 |
| 140.000 | 0,25 | 1,650 | 1,466 | -0,184 |
| 140.000 | 0,40 | 1,650 | 1,646 | -0,004 |
| 140.000 | 0,60 | 1,650 | 1,885 | 0,235 |

## 13.3  Weitere relevante Stresstests

• Mautneutraler Vergleich: bei Maut = 0 für beide Varianten entfällt der Diesel-Mautblock von 27.840 EUR/Jahr. Diesel läge dann im Beispiel rund 18.298 EUR/Jahr unter BEV. Das isoliert die Bedeutung der Referenzjahrespolitik.
• Zusätzliche bezahlte Ladezeit: 0,5 h an 250 Tagen = 4.000 EUR/Jahr zusätzliche Personalkosten. Besteht keine Schichtüberlappung mit Pausen, steigt der BEV-Satz um 0,040 EUR/km.
• Außerplanmäßiger Batterietausch: 90.000 EUR in Jahr 6 würden bei 5 % und achtjähriger Annualisierung rund 10.391,02 EUR/Jahr zusätzlich verursachen, bei unverändertem Restwert. Nicht als wahrscheinlicher Ausfall interpretiert.
• Nutzlast / Leerfahrt: bei identischen Kosten verändert jede Änderung der effektiven Tonnen je Gesamt-km unmittelbar den tkm-Satz. Bei Kapazitätsüberschreitung sind zusätzliche Fahrzeuge/Touren zu optimieren.

Ein vollständiges Lebenszyklusmodell benötigt Preis- und Rechtsverläufe, zeitabhängigen Verbrauch/SoH, Ersatzereignisse, Steuerregeln und konsistente Restwerte. Einmalig annualisierte Investitionen mit konstanten Referenzjahresbetriebskosten sind davon zu unterscheiden.

# 14  Übergabe an Flotten- und Tourenmodelle

## 14.1  Strategische und operative Kostentreiber trennen

Für FloTUV ist eine Zerlegung nach Fahrzeugaktivierung, Distanz, bezahlter Personalzeit und Lade-/Tankereignissen zweckmäßig. Der Projektantrag unterscheidet explizit variable kilometerbezogene und fixe zeitbezogene Einsatzkosten sowie die Allokation auf Aufträge [P1].

| Modellparameter | Empfohlene Verwendung | Beispielwerte Diesel / BEV |
| --- | --- | --- |
| Fᵥ [EUR/Fahrzeugjahr] | Strategische Flottenwahl / aktiviertes Fahrzeug; im Routing nur über definierte Tages-/Tourenfixkosten | 27.510,39 / 58.456,91 |
| cᵥ,km [EUR/km] | Entfernungsabhängige Kosten; bei variabler Ladung Verbrauchsfunktion statt konstantem Mittel | 0,8138 / 0,4089 |
| c𝒹 [EUR/bezahlter h] | Fahr-, Service-, Warte- und ggf. Ladezeit gemäß Personaleinsatz | 32 / 32 |
| Fᵥ/Hᵥ [EUR/h] | Kalkulatorische Vollkostenumlage; nicht zusätzlich zu Fᵥ addieren | 13,7552 / 29,2285 |
| Qmax, Emax, η und SoC-Grenzen | Nutzlast-/Energie-/Zeitrestriktionen; Reichweite nicht nur als konstante Distanz | A: 24 / 22 t; BEV 600 kWh neu |
| Ainfra und Netzleistung | Standort-/Kapazitätsentscheidung; Umlage nur bei extern vorgegebenem Infrastrukturdesign | BEV 4.770,64 EUR/Fahrzeugjahr inkl. fixer OPEX |

## 14.2  Transportkosten und Auftragsallokation

cₜₖₘ = K/Σₐ qₐdₐ ist eine aggregierte Kennzahl, kein für jede Sendung konstanter Grenzkostensatz. Leerfahrten verursachen Kosten, aber keine Transportleistung. In Sammel-/Verteilertouren Last auf jedem Abschnitt erfassen. Die anschließende Allokation auf Verlader ist eine gesonderte normative bzw. spieltheoretische Entscheidung; sie folgt nicht automatisch aus dem tkm-Satz [P1].

## 14.3  Optionale Umweltparameter

Für einen Klimaeffizienzvergleich zusätzlich getrennte Tank-to-Wheel- und Well-to-Wheel-Faktoren sowie Energieherkunft, Bezugsjahr und Methode erfassen. Produktions-/Batterieemissionen sind eine separate Lebenszyklus-Systemgrenze. BEV hat keine fahrbedingten Abgas-CO₂-Emissionen, aber nicht automatisch null vorgelagerte Emissionen; bei LNG Methanschlupf und bei H₂ die Herstellungsroute dokumentieren. Der FloTUV-Antrag verlangt explizit die Unterscheidung der Emissionsgrenzen [P1].

## 14.4  Reproduzierbarkeit und Aktualisierung

Die begleitende CSV enthält die zwölf berechneten Fahrleistungs-/Strompreis-Szenarien. Word enthält statische Ergebnisse; Änderungen an Eingaben erfordern eine Neuberechnung. Für jeden neuen Datenstand Datensatz-ID, Abrufdatum und Quellenfassung archivieren. Vor einer empirischen oder publizierten Anwendung Annahmen durch Angebote, Verträge oder geeignete Messdaten ersetzen.

QUELLEN · 1 von 2

# 15  Quellen und Nachweisregister

Quellenschlüssel im Dokument verweisen auf die folgenden Originalquellen. Abruf-/Recherchestand jeweils 20.10.2026. Herstellerinformationen beschreiben Produkte und Auslegungsziele, ersetzen aber keine unabhängige Lebensdauer- oder Kostenvalidierung. URLs dienen der Rückverfolgung; Webseiten können sich ändern.

## P1

Projektantrag_FloTUV.pdf; Vorhabenbeschreibung_DFG_FloTUV.pdf. Interne Projektdokumente, insbesondere Abschnitte zur Berechnung/Allokation von Fahrzeugkosten und technologischen/infrastrukturellen Daten.

Projektdateien im FloTUV-Arbeitsbereich.

## Q1

Basma, H.; Rodríguez, F. (2023): A total cost of ownership comparison of truck decarbonization pathways in Europe. ICCT Working Paper, 13.11.2023, Addendum 12.12.2023. Verwendung: Struktur der TCO-Komponenten; keine Übernahme aktueller 2026-Kaufpreise.

https://theicct.org/publication/total-cost-ownership-trucks-europe-nov23/

## Q2

Daimler Truck (30.09.2025): Mercedes-Benz Actros L ProCabin: Focus on Aerodynamics, Efficiency, and Driver Comfort. Verwendung: Seriengeneration seit Dezember 2024 und 12,8-l-OM-471-Dieselmotor.

https://www.daimlertruck.com/en/newsroom/pressrelease/mercedes-benz-actros-l-procabin-focus-on-aerodynamics-efficiency-and-driver-comfort-53205138

## Q3

Daimler Truck (09.12.2024): Mercedes-Benz Trucks hands over first series-produced eActros 600 to customers in Germany. Verwendung: Kundenauslieferung, zehn Jahre / 1,2 Mio. km als Auslegungsziel und Batterie-SoH >80 %.

https://www.daimlertruck.com/en/newsroom/pressrelease/mercedes-benz-trucks-hands-over-first-series-produced-eactros-600-to-customers-in-germany-52938275

## Q4

Mercedes-Benz Trucks: The new eActros 600. CHARGED TO CHANGE. Britisches Produktblatt, ohne sicher erkennbares Ausgabedatum. Verwendung: 621/600 kWh, 400/600 kW, Gewicht, CCS/MCS, Testbedingungen und marktbezogene Garantiegrenzen. MCS-Zeit ausdrücklich als Simulation/Ziel beschrieben.

https://www.mercedes-benz-trucks.com/content/dam/brandhub/markets/gb/files/product-sheets/eActros-600-product-sheet.pdf.coredownload.pdf

## Q5

Daimler Truck (10.10.2023): Mercedes-Benz Trucks celebrates world premiere of the battery electric long-haul truck eActros 600. Verwendung: Aufbau der elektrischen Antriebsachse und Batteriearchitektur. Frühere Kommunikationsstände nicht für heutige Bestelloptionen verwenden.

https://www.daimlertruck.com/fileadmin/user_upload/documents/investors/capital-market-releases/financial-news/20231010_Investor_Relations_Release_eActros_600_World_Premiere.pdf

QUELLEN · 2 von 2

# 15  Quellen und Nachweisregister (Fortsetzung)

## Q6

Volvo Trucks: Volvo FH Aero. Aerodynamics for the long haul. Hersteller-Modellübersicht; Diesel-, Elektro- und Gasantriebsvarianten. Verfügbarkeit laut Hersteller marktbezogen.

https://www.volvotrucks.com/en-en/trucks/models/volvo-fh-aero.html

## Q7

Volvo Trucks (14.09.2026): Volvo starts series production of electric trucks with up to 700 km range. Verwendung: Serien-/Auslieferungsstatus des FH Aero Electric mit Extended Range, nicht als Verbrauchsnachweis.

https://www.volvotrucks.com/en-en/news-stories/press-releases/2026/sep/volvo-starts-series-production-of-electric-trucks-with-up-to-700.html

## Q8

IVECO Deutschland: IVECO S-Way. Hersteller-Modellangebot, einschließlich S-Way Natural Gas Sattelzugmaschine. Konkrete LNG-/CNG-Konfiguration und Lieferbarkeit über Vertrieb bestätigen.

https://www.iveco.com/germany/S-Way

## Q9

Volvo Trucks: Volvo FH Aero gas-powered. Herstellerangebot für LNG/Bio-LNG; Angaben zu erneuerbaren Kraftstoffen ersetzen keine WTW-Bilanz mit Methanemissionen.

https://www.volvotrucks.com/en-en/trucks/gas-powered/volvo-fh-aero-gas-powered.html

## Q10

Hyundai Motor Company (05.02.2026): Hyundai Motor’s XCIENT Fuel Cell Truck Fleet Achieves 20-Million-Kilometer Milestone in Europe. Verwendung: 165 Fahrzeuge in fünf Ländern, kommerzieller Europaeinsatz und Modellpflege.

https://www.hyundai.com/worldwide/en/newsroom/detail/0000001121

## Q11

Toll Collect: Mauttarife, Tabelle seit 01.07.2024. Verwendung: 34,8 ct/km für CO₂-Klasse 1, Euro VI, >18 t und mindestens fünf Achsen. Tatsächliche Fahrzeugklasse und zeitliche Gültigkeit prüfen.

https://www.toll-collect.de/de/toll_collect/bezahlen/maut_tarife/p1745_mauttarife_07_2024.html

## Q12

Toll Collect: Mautbefreiung; ergänzend Meldung vom 01.12.2025 zur Verlängerung. Verwendung: emissionsfreie Fahrzeuge >4,25 t längstens bis 30.06.2031 befreit.

https://www.toll-collect.de/de/toll_collect/rund_um_die_maut/mautbefreiung/mautbefreiung.html